Packet Tracer: configure la seguridad inalámbrica (Versión para el instructor)

Nota para el instructor: El color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que solamente aparece en la copia del instructor.

Objetivos

Cree una red doméstica con un router inalámbrico seguro

Introducción

En esta actividad, configurará un router inalámbrico para lo siguiente:

Modifique la contraseña predeterminada.

Modifique el SSID predeterminado y no lo difunda.

Utilice el modo WPA2 personal como método de seguridad.

Confíe en el filtrado MAC para aumentar la seguridad.

Deshabilite la administración remota.

Cargue el archivo .pkt.

Cargue el archivo Packet Tracer – Configure Wireless Security.pkt.

Presione el botón de encendido/apagado en la Laptop1 (Computadora portátil 1) para apagarla.

Arrastre el puerto Ethernet a la lista Modules (Módulos) para eliminarlo.

Arrastre el módulo WPC300N a la ranura vacía en Laptop1 (Computadora portátil 1) y presione el botón power (encendido) para arrancar la Laptop1 (Computadora portátil 1).

Modifique la contraseña predeterminada.

Haga clic en el router inalámbrico y seleccione la GUI para la configuración.

Haga clic en Administration > Management (Administración > Gestión).

Modifique la contraseña del router a una más fuerte. Cambie la contraseña a aC0mpAny3. Tenga en cuenta que la nueva contraseña tiene 8 caracteres con letras mayúsculas y minúsculas, dígitos, y algunas de las vocales se cambiaron por números. Seleccione Save Settings (Guardar configuración) en la parte inferior de esa pantalla.

Modifique el nombre del SSID predeterminado y deshabilite la característica de difusión.

Haga clic en Wireless (Inalámbrico) y cambie el nombre del SSID por aCompany.

Seleccione SSID Broadcast (Difusión de SSID) y haga clic en Disabled (Deshabilitado). Haga clic en Save Settings (Guardar configuración) en la parte inferior de esa pantalla.

Verifique la topología. ¿La Laptop0 (Computadora portátil 0) perdió la conectividad con el router inalámbrico? Si esto es correcto, ¿por qué?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Sí - Porque no se configuró Laptop0 con el nuevo nombre del SSID.

Configurar la seguridad WPA2 en el router inalámbrico

Vuelva a la pestaña de GUI del router inalámbrico. Haga clic en Wireless > Wireless Security (Inalámbrica > Seguridad inalámbrica). Cambie el modo de seguridad a WPA2 Personal. Actualmente, AES es el protocolo de cifrado más sólido disponible. Déjelo seleccionado.

Configurar aCompWiFi como la contraseña. Desplácese hacia la parte inferior de la ventana y haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

Configurar Laptop0 (Computadora portátil 0) como el cliente inalámbrico

Configure la Laptop0 (Computadora portátil 0) en la red inalámbrica mediante la configuración de seguridad que estableció en el router inalámbrico.

Seleccione Laptop0 > Desktop > PC Wireless (Computadora portátil 0 > Escritorio > PC inalámbrica).

Seleccione Profiles > New (Perfiles > Nuevo) y agregue cualquier nombre para el perfil.

Seleccione Advanced Setup (Configuración avanzada) en la esquina inferior derecha.

Seleccione Wireless Network Name (Nombre de la red inalámbrica) e ingrese el nuevo nombre de SSID: aCompany.

Acepte la configuración de red predeterminada seleccionando Next (Siguiente).

Cambie la seguridad con el cuadro desplegable por WPA2-Personal y seleccione Next (Siguiente).

Introduzca la clave precompartida: aCompWiFi y seleccione Next (Siguiente).

Guarde el perfil.

Seleccione Connect to Network (Conectarse a la red).

Si la computadora portátil no se conecta correctamente, vuelva al perfil y modifíquelo. Revise el nombre del SSID que escribió y la clave precompartida.

Cierre la ventana PC Wireless (Computadora inalámbrica) y haga clic en Command Prompt (Símbolo del sistema).

Escriba ipconfig /all y tome nota de la dirección IP y la dirección MAC.

Configurar WRS1 para que admita el filtrado MAC

Regrese a la página de configuración del router inalámbrico.

Vaya a Wireless > Wireless MAC Filter (Inalámbrica > Filtrado MAC inalámbrico).

Seleccione Enabled (Activado) y Permit PCs listed below to access wireless network (Permitir que las computadoras enumeradas a continuación accedan a la red inalámbrica).

Escriba la dirección MAC para Laptop0 (Computadora portátil 0) en el campo MAC 01. Tenga en cuenta que la dirección MAC debe estar en el formato XX:XX:XX:XX:XX:XX.

Desplácese hacia la parte inferior de la ventana y haga clic en Save Settings (Guardar configuración).

Vuelva a conectar la Laptop0 (Computadora portátil 0) a la red WRS1.

Probar el filtrado MAC de WRS1

Agregue una segunda computadora portátil a la topología.

Presione el botón de encendido/apagado en la nueva computadora portátil para apagarla, y reemplace la tarjeta Ethernet por una inalámbrica.

Configure la nueva computadora portátil con los ajustes de seguridad necesarios para conectarla al router inalámbrico.

¿Por qué no se puede asociar con el punto de acceso?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Debido a que la dirección MAC de Laptop0 (Computadora portátil 0) es una única dirección especificada, Laptop0 (Computadora portátil 0) es el único dispositivo inalámbrico que actualmente puede asociarse al router inalámbrico.

Deshabilite la administración remota en el router inalámbrico.

Revise el estado actual de la administración remota en el router inalámbrico. Seleccione Administration > Remote Access (Administración > Acceso remoto). Si está deshabilitado, habilítelo.

Seleccione Hacker PC (PC de hacker) y seleccione Desktop > Web Browser (Escritorio > Web Browser (Navegador web)). Introduzca la dirección 192.31.7.100 y toque Go (Ir). Debe aparecer la solicitud de ID de usuario y contraseña. Introduzca la información válida, y debería poder acceder a la GUI del router inalámbrico. Salga del Escritorio.

Regrese a la página de configuración del router inalámbrico.

Vuelva a Administration > Management (Administración > Gestión) y desplácese hacia abajo hasta Remote Management (Administración remota). Seleccione Disabled (Deshabilitado) y haga clic en Save Settings (Guardar configuración) en la parte inferior de ese pantalla.

Vuelva a la Hacker PC (PC de Hacker) y seleccione Desktop > Web Browser (Escritorio > Web Browser (Navegador web)). Introduzca la dirección 192.31.7.100. Ya no podrá conectarse mediante el navegador web.