Packet Tracer: conecte y supervise dispositivos de IoT

- La red de hogar inteligente

Objetivos

Parte 1: agregue un Home Gateway (Gateway residencial) a la red

Parte 2: conecte dispositivos de IoT a la red inalámbrica

Parte 3: agregue un dispositivo de usuario final a la red

Antecedentes/Escenario

En esta actividad, debe agregar un Home Gateway (Gateway residencial) y varios dispositivos de IoT a una red doméstica existente, y monitorear dichos dispositivos a través del Home Gateway (Gateway residencial).

Conecte un Home Gateway (Gateway residencial) a la red

  - Open the Smart_Home.pkt file and save the file to your computer

- Paso 1: ¿cómo agregar un Home Gateway (Gateway residencial)?

Seleccione el dispositivo de Home Gateway (Gateway residencial).

- Haga clic en el icono Wireless Devices (Dispositivos inalámbricos) en el cuadro Device-Type Selection (Selección de tipo de dispositivo). Haga clic en el icono Gateway residencial del dispositivo y, a continuación, haga clic dentro del espacio de trabajo lógico para agregar el dispositivo.

Conecte el Home Gateway (Gateway residencial) al cable módem.

- Haga clic en el icono de conector Cable de cobre de conexión directa en el cuadro Device-Type Selection (Selección de tipo de dispositivo), y luego haga clic en el Home Gateway (Gateway residencial) para agregar un extremo del cable al gateway. A continuación, haga clic en el icono de cable módem para conectar el otro extremo del cable al puerto de Internet.

- Después de unos segundos, ambos extremos del cable deben tener luces verdes que indiquen que el enlace está activado.

Conecte dispositivos de IoT a la red inalámbrica

Paso 1: seleccione dispositivos inalámbricos

Haga clic en el icono Dispositivos del hogar en el cuadro Device-Type Selection (Selección de tipo de dispositivo), y agregue el Ventilador, la Puerta y la Lámpara al espacio de trabajo.

Paso 2: agregue dispositivos a la red inalámbrica doméstica

      - Agregue un ⁪adaptador inalámbrico al dispositivo de Ventilador.

- Haga clic en el icono Ventilador en el espacio de trabajo para abrir la pestaña Config (Configuración), y luego haga clic en el botón Advanced (Avanzado) que figura en la esquina inferior derecha de la ventana. Observe que las pestañas que están en la parte superior de la ventana de configuración cambian. Ahora hay más pestañas.

- Haga clic en la pestaña I/O Config (Config de E/S) y cambie el tipo Network Adapter (Adaptador de red) por el adaptador inalámbrico PT-IDC-NM-1W⁪.

      - Cambie el nombre en pantalla del dispositivo Ventilador.

- Haga clic en la pestaña Config (Configuración). En el cuadro Display Name (Nombre en pantalla), escriba Ceiling Fan (Ventilador de techo).

Verifique que el dispositivo de ventilador está conectado a la red inalámbrica.

- Continúe en la pestaña Config (Configuración), y haga clic en la interfaz Wireless0 en el panel izquierdo.

- En los ajustes de configuración, la red HomeGateway (Gateway residencial) debe estar incluida en la lista del cuadro SSID. Verifique que el DHCP esté seleccionado en los ajustes de IP Configuration (Configuración IP), la dirección de IP sea 192.168.25.100 y el gateway predeterminado sea 192.168.25.1. Esto indica que el ventilador está conectado a la red y recibe información de la configuración IP del Home Gateway (Gateway residencial).

- Cierre la ventana de configuración del ventilador de techo.

Conecte la Puerta y la Lámpara a la red inalámbrica siguiendo los mismos pasos que usó para el ventilador.

Agregue una tablet inalámbrica a la red

Paso 1: agregue la tablet inalámbrica al espacio de trabajo

Haga clic en el icono End Devices en el cuadro Device-Type Selection (Selección de tipo de dispositivo) y agregue la Tablet inalámbrica al espacio de trabajo.

Paso 2: conecte la tablet inalámbrica a la red HomeGateway (Gateway residencial)

      - Cambie la configuración de la red de la tablet inalámbrica.

- Haga clic en el icono Tablet para abrir la ventana de configuración de la tablet.

- Haga clic en la pestaña Config (Configuración) y luego en la interfaz Wireless0. Cambie el SSID de Default (Predeterminado) a HomeGateway (Gateway residencial). Después de cambiar el SSID, la Tablet debe obtener una dirección IP a través del protocolo DHCP en unos segundos.

      - Acceda al servidor de IoT del Home Gateway (Gateway residencial) en la tablet.

- Haga clic en la pestaña Desktop (Escritorio) y luego en el icono Web Browser (Navegador web) para abrir un navegador web. Escriba 192.168.25.1 (la dirección del Home Gateway [Gateway residencial]) en el cuadro de URL y haga clic en Go (Ir).

- En la página Home Gateway (Gateway residencial) Login (Inicio de sesión de Home Gateway (Gateway residencial)), ingrese admin como nombre de usuario y admin como contraseña, y haga clic en el botón Submit (Enviar) para conectarse al servidor del Home Gateway (Gateway residencial).

- Tenga en cuenta que no aparecen dispositivos en la lista Home Gateway (Gateway residencial) IoT Server - Devices (Servidor de IoT del Home Gateway (Gateway residencial): dispositivos).

- Cierre la ventana Tablet.

Paso 3: configure dispositivos de IoT para registrarlos con el servidor de Home Gateway (Gateway residencial)

      - Registre el ventilador de techo en el servidor de Home Gateway (Gateway residencial).

- Haga clic en el icono Ventilador en el espacio de trabajo; luego, haga clic en la pestaña Config (Configuración) y luego en Settings (Ajustes) en el panel izquierdo. En la lista de opciones IoT Server (Servidor de IoT), haga clic en el botón Home Gateway (Gateway residencial) (Gateway residencial).

- Cierre la ventana Ceiling Fan (Ventilador de techo).

- Repita los pasos del punto 3a para registrar los dispositivos de Puerta y Lámpara en el Home Gateway (Gateway residencial).

      - Verifique que los dispositivos ahora estén registrados con el servidor de Home Gateway (Gateway residencial).

- Haga clic en el icono Tablet en el espacio de trabajo y abra el Web Browser (Navegador web). Conéctese al Home Gateway (Gateway residencial) escribiendo 192.168.25.1 en cuadro de la URL, y luego haga clic en Go (Ir). Ingrese admin como el nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en Submit (Enviar).

- Después de unos segundos, los tres dispositivos deben aparecer en la lista Home Gateway (Gateway residencial) IoT Server - Devices (Servidor de IoT del Home Gateway (Gateway residencial): dispositivos).

- Cierre la ventana Tablet.